# 摘  要

一、基本情况

临海市杜桥镇杜东村岙里A-09地块位于浙江省台州市临海市杜桥镇杜东村，地块东至环城东路，西抵桑园路，北达沿河路，南至解放街，中心坐标为 E：121.4985154°，N：28.77157887°，项目总用地面积为34900m2。未来规划为住宅用地（R21）。根据历史情况分析及现场踏勘，地块主要为杜东村村民居住用房，一小部分为杜桥粮管所的粮食储备仓库和职工宿舍，另一小部分为民用物资仓库。根据《临海市杜桥镇杜东村岙里A-09地块控制性详细规划》和《杜桥镇杜东村（岙里自然村）cgcs120-图则》，该地块规划为住宅用地（R21），本地块为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的“第二类用地”类型。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《生态环境部办公厅农业农村部办公厅自然资源部办公厅关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）和《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法的通知》（浙环发[2021]21号）的要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，确认地块内土壤和地下水环境状况。

为此，杜桥镇人民政府委托“浙江实朴检测技术服务有限公司”对本项目地块开展了土壤污染状况初步调查工作。实朴检测公司在资料审阅、现场踏勘和人员访谈的基础上，对场地的潜在污染源和疑似污染状况及潜在污染物进行了识别，设计了针对性的土壤、地下水的调查方案，经专家评审并修改后，委托浙江浙海环保科技有限公司进行样品的分析检测工作。

二、土壤和地下水采样点布设

1、土壤采样点布设

本次共设置土壤点位10个的19个土壤样品，其中柱状样品3个点位的12个样品，表层样品6个点位的6个样品，背景点为1个点位的1个样品，其中6个点位的6个表层土壤样品，编号分别为S1、S3、S4、S5、S6、S9；3个柱状土壤样品，编号分别为S2、S7、S8三个点位，每个点位共检测4层，分别为第一层、第二层、第三层和第四层；1个对照点土壤样品，编号为BS。

2、地下水采样点布设

本次调查共采集4个地下点位的4个地下水样品，对于重点疑似污染区域，共布设地下水点位2个；对于一般疑似污染区以及一般区域，共布设地下水点位 1个。地块共布设地下水采样点位 3个。在地块东南侧170m 处水井设置对照点 1 个。

三、监测因子

1、土壤监测因子

（1）S1~S6、S8~S9、BS采样点：土壤检测因子包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项指标+表2中的石油烃C10~C40，共46项，分别是：pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、 VOCs（基本项目 27 项），SVOCs（基本项目 11 项），石油烃C10~C40。

（2）S7：pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、COD、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、镍、石油烃（C10~C40）、有效磷。

2、地下水检测因子

（1）W1、W3：包括我国国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的35项指标+《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中的1项指标石油烃（C10~C40），共36项，分别是水位、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，石油烃（C10~C40）。

（2）W2：包括我国国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的35项指标+《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中的1项指标石油烃（C10~C40）、铝、有效磷，共38项，分别是水位、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，石油烃（C10~C40）、磷酸盐。

四、检测结果和结论

本次土壤调查结果评价依据《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中对应的“第一类用地的筛选值”，通过检测项目的质量浓度比较，土壤中检测的46项检测项目的质量浓度均低于“第一类用地的筛选值”的浓度，无超标污染物，对人体健康的风险可以忽略。

具体指标结果分析如下：

（1）土壤样品 pH 值在 5.92~7.56之间；

（2）镉、铜、铅、汞、镍、砷在该地块内送检的土壤样品中均有检出，最大检出值均低于本项目确定的第一类用地风险筛选值。

（3）石油烃在该地块内所有的土壤样品中均有检出，最大检出值为 101mg/kg，低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（4）六价铬在该地块内送检的土壤样品中均无检出。

（5）挥发性有机物氯苯在S6采样点位第二层有检出，浓度值为0.0033mg/kg，低于筛选值68mg/kg，其它样品中氯苯的浓度均低于检测限；

（6）其它挥发性有机物四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯的浓度均低于检测限；

（7）半挥发性有机物硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘的浓度均低于检测限。

（2）地下水检测结果分析

本次地下水调查结果依据《地表水环境质量标准》（GB/T 3838-2002）标准中“Ⅳ 类水质标准限值”进行评价，本次检测的地下水36项指标中，感观性状及一般性化学指标中的色度、肉眼可见物、氯化物、钠存在超标情况，超标指标和点位分别是：W2采样点的色度超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV 类水质标准值（≤25 度）；W1、W2、W3采样点的肉眼可见物超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV 类水质标准值（无）；W1、W2采样点的氯化物浓度超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV 类水质标准值（≤1.5 mg/L）；W1、W2采样点的钠浓度超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV类水质标准值（≤0.5 mg/L），其它指示均符合标准要求。根据《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019.9）中规定内容地下水污染羽涉及地下水饮用水源（在用、备用、应急、 规划水源）补给径流区和保护区，地下水有毒有害物质指标超过《地下水质量标准》（GB/T 14848）中的 III 类标准、《生活饮用 水卫生标准》（GB 5749）等相关的饮用水标准时，可不开展地下水污染健康风险评估工作，基于标准值开展地下水环境管理工作。

具体指标结果分析如下：

（1）地下水 pH值均为7.1~7.2，符合地下水Ⅰ类标准要求。

（2）色度在所有水样中均有检出，其中W2采样点的地下水中超过标准值；

（3）肉眼可见物在所有点位样品中均有检出，且超过标准值；

（4）氯化物在所有点位样品中均有检出，其中W1、W2地下水中氯化物的浓度为1.25×103 、1.55×103 mg/L，超过标准值范围（350mg/L）；

（5）钠在所有点位样品中均有检出，其中W1、W2地下水中钠的浓度为451、461mg/L，超过标准值范围（400mg/L）；

（6）肉眼可见物、色度、氯化物、钠、超过地下水IV类标准，超标率分别为100%、33%、66%、66%

（7）氨氮、浑浊度（NTU）、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、碘化物、硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、锰、铁、铝、锌、石油烃（C10-C40）在地下水样品中均有检出，但检出值均低于本项目确定的地下水Ⅳ类标准值。

（8）其余重金属铜、铬、铅、镉、汞、砷、硒的浓度均低于检测限；

（9）无机化合物挥发酚、氰化物、硫化物、亚硝酸盐氮、阴离子表面活性剂均低于检测限；

（10）有机化合物三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯均低于检测限。

五、本次调查结论初步调查结论

根据本次地块土壤、地下水监测结果，地块土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB36600-2018）第一类用地筛选值；地块地下水质量除肉眼可见物、色度、氯化物、钠以外，其他指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类水标准值、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一类用地筛选值等标准要求，与周边对照点地下水情况相近，基本没有受到影响，色度、肉眼可见物、氯化物、钠不属于有毒有害指标，且地下水不作为饮用水，其健康风险可接受；与周边对照点地下水情况相近，基本没有受到影响，五日生化需氧量和总氮不属于有毒有害指标，且该区域地表水不作为饮用水，故其健康风险可接受;因此，该地块土壤和地下水环境质量满足第一类用地的使用要求，无需再进行详细调查等工作。